Лабораторная работа №1 «Комбинационная логика, начало работы с ПЛИС»

| Обязательные к выполнению (макс. 6 баллов) |  |  |  | Опциональные к выполнению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5* | Задание 6* | Задание 7* |
| 1 балл | 1 балл | 2 балла | 2 балла | 1 балл | 1 балл | 2 балла |

Задание 1.

- Согласно вашему варианту (1-30) из таблицы 1 выберите число K.

- Представьте число K в формате двоичного кода, сколько бит необходимо для записи числа K в двоичном представлении? (назовём это значение - N).

- При помощи САПР Vivado и языка описания аппаратуры VHDL опишите блок led_const, имеющий N разрядный выходной порт led_o, которому присвоено значение числа K в двоичном представлении.

- При помощи САПР Vivado подготовьте описание физических ограничений размещения и трассировки описанного ранее блока led_const на кристалле ПЛИС серии Artix-7 в составе платы быстрого прототипирования Digilent Basys 3.

- При помощи САПР Vivado произведите операцию синтеза, имплементации и генерации битстрима разработанного модуля. Проанализируйте полученную в результате синтеза схему при помощи schematic инструмента.

- При помощи Vivado Hardware Manager установите соединение с отладочной платой и загрузите в неё полученную (шаг 1.5) прошивку ПЛИС. Объясните полученные вами эмпирические результаты работы платы.

Число: 7C4E. 0111 1100 0100 1110.

Задание 2.

- При помощи САПР Vivado и языка описания аппаратуры VHDL опишите блок sw_led_unit, имеющий N разрядный выходной порт led_o и N разрядный входной порт sw_i. При этом необходимо обеспечить коммутацию значений из порта sw_i в порт led_o.

- При помощи САПР Vivado подготовьте описание физических ограничений размещения и трассировки описанного ранее блока led_const на кристалле ПЛИС серии Artix-7 в составе платы быстрого прототипирования Digilent Basys 3.

- При помощи САПР Vivado произведите операцию синтеза, имплементации и генерации битстрима разработанного модуля. Проанализируйте полученную в результате синтеза схему при помощи schematic инструмента.

- При помощи Vivado Hardware Manager установите соединение с отладочной платой и загрузите в неё полученную (шаг 1.3) прошивку ПЛИС. Объясните полученные вами эмпирические результаты работы платы.

Задание 3.

- Согласно вашему варианту (1-30) из таблицы 1 выберите числа I, J и представьте их в двоичной форме.

- На основе разработанного ранее блока sw_led_unit опишите блок comb_led_unit, который выполняет над входным портом sw_i[7:0] и числом I такую булеву операцию, которая способна породить двоичный вектор равный числу J. Выведите число J на led-индикаторы (led_o[15:0]) задействуя при этом все светодиоды. Значение sw_i[7:0] выберите произвольно.

- При помощи САПР Vivado произведите операцию синтеза, имплементации и генерации битстрима разработанного модуля. Проанализируйте полученную в результате синтеза схему при помощи schematic инструмента.

- При помощи Vivado Hardware Manager установите соединение с отладочной платой и загрузите в неё полученную (шаг 1.3) прошивку ПЛИС. Объясните полученные вами эмпирические результаты работы платы. Нарисуйте структурную схему разработанного аппаратного обеспечения. Объясните выбор преобразующей булевой функции.

Число: I = B1 (1011 0001), J = 80 (1000 0000)

Задание 4.

- Согласно вашему варианту (1-30) из таблицы 1 выберите логическую функцию четырех переменных F и разработайте на языке описания аппаратуры VHDL – комбинационный узел для её реализации с минимальным количеством вентилей. При разработке используйте метод структурного описания схемы.

- При помощи САПР Vivado произведите операцию синтеза, имплементации и генерации битстрима разработанного модуля. Проанализируйте полученную в результате синтеза схему при помощи schematic инструмента.

- При помощи Vivado Hardware Manager установите соединение с отладочной платой и загрузите в неё полученную (шаг 1.3) прошивку ПЛИС. Объясните полученные вами эмпирические результаты работы платы. Нарисуйте структурную схему разработанного аппаратного обеспечения.

Задание 5.

- Согласно вашему варианту (1-30) из таблицы 1 выберите операции (A, B, C, D) для реализации на языке описания аппаратуры VHDL.

- На основе разработанного ранее блока sw_led_unit опишите блок alu_unit, который:

  - При sw_i[0] = ‘1’ реализует преобразование led_o[5:0]= sw[15:10] A sw[9:4]

  - При sw_i[1] = ‘1’ реализует преобразование led_o[5:0]= sw[15:10] B sw[9:4]

  - При sw_i[2] = ‘1’ реализует преобразование led_o[5:0]= sw[15:10] C sw[9:4]

  - При sw_i[3] = ‘1’ реализует преобразование led_o[5:0]= sw[15:10] D sw[9:4]

- При помощи САПР Vivado произведите операцию синтеза, имплементации и генерации битстрима разработанного модуля. Проанализируйте полученную в результате синтеза схему при помощи schematic инструмента.

- При помощи Vivado Hardware Manager установите соединение с отладочной платой и загрузите в неё полученную (шаг 1.3) прошивку ПЛИС. Объясните полученные вами эмпирические результаты работы платы. Нарисуйте структурную схему разработанного аппаратного обеспечения.

Задание 6.

- Согласно вашему варианту (1-30) и используя таблицу 1 постройте преобразователь кодов, из кода G в код L. Опишите преобразователь кодов на языке VHDL используя функциональный метод описания схем.

- При помощи САПР Vivado произведите операцию синтеза, имплементации и генерации битстрима разработанного модуля. Проанализируйте полученную в результате синтеза схему при помощи schematic инструмента.

- При помощи Vivado Hardware Manager установите соединение с отладочной платой и загрузите в неё полученную (шаг 1.3) прошивку ПЛИС. Объясните полученные вами эмпирические результаты работы платы. Нарисуйте структурную схему разработанного аппаратного обеспечения. Покажите на этой схеме критический путь.

Задание 7.

- Согласно вашему варианту (1-30) и используя таблицу 1 постройте преобразователь кодов, из кода G в код L. При минимизации учтите избыточные наборы, оптимизируйте схему по количеству вентилей. Опишите преобразователь кодов на языке VHDL используя структурный метод описания схем, разрешено использовать только вентили mux2 и инверторы.

- При помощи САПР Vivado произведите операцию синтеза, имплементации и генерации битстрима разработанного модуля. Проанализируйте полученную в результате синтеза схему при помощи schematic инструмента.

- При помощи Vivado Hardware Manager установите соединение с отладочной платой и загрузите в неё полученную прошивку ПЛИС. Объясните полученные вами эмпирические результаты работы платы. Нарисуйте структурную схему разработанного аппаратного обеспечения. Покажите на этой схеме критический путь.

Таблица 1.

| Вариант | K | I | J | F | A, B, C, D | G | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3F1 | E2 | C9 | 149F | and, xor, +, nor | 8421 | 7210 |
| 2 | 7C4E | B1 | 80 | 7C4E | or, and, +, nand | 7421 | Бергера |
| 3 | 9B22 | 23 | B3 | F1AA | nor, >>3, -, and | 5421 | Бегущая 1 (4 бит) |
| 4 | E8D5 | 42 | 9F | 2FBC | <<<2, and, nand, + | 2421 | 8421 |
| 5 | 31B6 | D5 | 7A | 31B6 | and, +, >>3, nor | Грея (7 бит) | 6420 |
| 6 | C0F9 | 4C | 1D | 5A8D | nand, +, <<<2, xor | С избытком 3 | 6321 |
| 7 | 5A8D | A4 | 45 | 83D0 | and, +, >>1, nor | Бикварный (2 из 5) | 5421 |
| 8 | D723 | 3A | 6E | D723 | nor, >>2, and, - | О'Брайена | Бегущая 1 (4 бит) |
| 9 | 8E41 | D7 | 55 | 9B22 | +, xor, <<<3, nand | Петерсона | 2421 |
| 10 | 2FBC | 2B | D2 | F609 | xor, <<<1, nand, - | 6321 | 7210 |
| 11 | F609 | 83 | FA | F1AA | nor, >>1, -, and | Айкена | 6321 |
| 12 | 4D7A | 6F | 8C | 2FBC | xor, <<<2, nand, - | Бергера | 6321 |
| 13 | B15E | C0 | 12 | 9E73 | and, -, >>2, nor | 5211 | 4321 |
| 14 | 68C3 | 22 | DB | D723 | and, -, >>1, nor | 7210 | 6321 |
| 15 | 93AF | 2B | E8 | 47E9 | nand, -, <<<1, xor | 8422 | 7210 |
| 16 | 0E54 | 5E | 6A | A42B | xor, -, >>3, nand | 9321 | Айкена |
| 17 | 7FD1 | 8D | 3B | B15E | nor, >>3, and, - | 6420 | 2421 |
| 18 | A42B | 4D | 74 | 93AF | +, xor, <<<1, nand | 4321 | С избытком 3 |
| 19 | 3698 | E9 | FD | 149F | nor, +, <<<3, and | Бегущая 1 (4 бит) | О'Брайена |
| 20 | E175 | 4E | 74 | E8D5 | +, nand, <<<2, xor | Бегущий 0 (5 бит) | Бикварный (2 из 5) |
| 21 | C9A2 | D8 | C9 | 0E54 | +, nand, <<<3, xor | Джонсона (5 бит) | Бегущая 1 (4 бит) |
| 22 | 5C6F | AA | D0 | 7C4E | nand, >>2, -, xor | 5421 | 6321 |
| 23 | 83D0 | 54 | 0B | C0F9 | and, -, >>3, nor | Грея (4 бит) | 5421 |
| 24 | 2B4C | 68 | BE | 2B4C | nand, -, <<<3, xor | 7421 | С избытком 3 |
| 25 | 9E73 | 23 | F3 | F1AA | +, nor, and, <<<1 | Петерсона | Бергера |
| 26 | F1AA | 5C | 47 | C0F9 | xor, <<<3, nand, - | Бегущая 1 (4 бит) | Айкена |
| 27 | 47E9 | 0E | A6 | 31B6 | and, <<<2, nor, - | 6321 | Бегущая 1 (4 бит) |
| 28 | D85C | 9F | 51 | 7FD1 | nor, >>2, +, and | 7210 | 8421 |
| 29 | 6B25 | B6 | 8C | 93AF | and, -, >>2, nor | 8422 | 5421 |
| 30 | 149F | C4 | 2B | 149F | +, nor, and, >>3 | С избытком 3 | 8422 |